# 基于 IF 神经元的脉冲神经网络硬件实现与能耗-准确率权衡分析

## 结题报告

---

## 摘要

本课题基于 Cadence 180nm 工艺，设计并验证了一套用于脉冲神经网络（SNN）的硬件单元，包括乘累加器（MAC）单元和 Integrate-and-Fire（IF）神经元。在 MNIST 手写数字识别任务上，通过 ANN-to-SNN 转换与 (T, Vth) 参数扫描，量化分析了 SNN 相比传统 ANN 的能耗-准确率权衡关系。

核心结果表明：采用 data_based 归一化方法，在 T=50、Vth=0.5 的配置下，SNN 的准确率仅比 ANN 下降 0.2%（96.8% vs 97.0%），但一次推理能耗仅为 ANN 串行单 MAC 基线的 1.32%，节能百分比达到 98.68%，延迟从 119.1 ms 降至 25.0 µs。本课题还完成了面积-延迟-功耗（PPA）综合对比，并基于实验数据提出了严格的衍生结论与后续优化方向。

关键词：脉冲神经网络；Integrate-and-Fire 神经元；能耗-准确率权衡；Cadence；MNIST

---

## 第一章 绪论

### 1.1 研究背景

随着人工智能应用的普及，神经网络推理的能耗与延迟问题日益突出。传统人工神经网络（ANN）依赖大量乘累加运算，在边缘设备上部署时面临功耗和实时性的双重挑战。脉冲神经网络（Spiking Neural Network, SNN）模拟生物神经元的事件驱动特性，仅在输入达到阈值时产生脉冲，具有天然的稀疏性和低功耗潜力，成为神经形态计算领域的研究热点。

### 1.2 研究意义

SNN 的节能效果并非无代价。脉冲离散化、时间编码等因素可能导致信息损失，从而降低任务准确率。因此，在实际部署中需要量化分析：SNN 每节省多少功耗，会损失多少准确率。这一权衡关系是 SNN 能否替代或补充 ANN 的关键判据。

### 1.3 研究内容与方法

本课题的主要工作包括：

1. 硬件单元设计：在 Cadence 180nm 工艺下设计 MAC 单元和 IF 神经元，并完成电路功能验证。
2. 功耗与延迟测量：通过 Virtuoso ADE 仿真测量 MAC 和 IF 单元的动态功耗、静态功耗及关键路径延迟。
3. SNN 转换与扫描：在 MNIST 784→300→10 网络上进行 ANN-to-SNN 转换，扫描不同时间步长 T 和阈值 Vth 的配置。
4. 能耗-准确率权衡分析：基于实测功耗数据填充 trade-off 数据，绘制 Pareto 前沿和核心曲线。
5. PPA 综合对比：从面积、延迟、功耗三个维度对比 SNN 与 ANN 基线。

---

## 第二章 硬件电路设计与实现

### 2.1 整体设计思路

本课题的硬件部分包括两类核心单元：

- MAC 单元：用于 ANN 基线的乘累加运算，包含 4×4 乘法器阵列、4-bit 超前进位加法器（CLA4）和 REG4 寄存器。
- IF 神经元：用于 SNN 的脉冲积分与发放，包含 MUX4 积分器、ADD4 加法器、REG4 寄存器、CMP_GE 比较器和 SYNC_RESET 同步复位电路。

### 2.2 D 触发器设计

D 触发器（DFF）是 MAC 和 IF 神经元中寄存器的基本单元。本项目采用下降沿触发方式，具有清零（CLR）功能。在初始版本中，DFF 存在 Q=~D 的输出反相问题，通过在 Virtuoso schematic 视图中调整传输门输入连接，将锁存器输入从反相节点改接到同相节点，最终使 Q=D。

### 2.3 MAC 单元设计

MAC 单元实现逐周期累加功能：每个时钟下降沿，将 A×B 的低 4 位结果累加到寄存器 ACC 中。设计要点：

- 4×4 乘法器输出 8-bit 乘积，低 4 位接入 CLA4。
- CLA4 完成当前乘积与 ACC 的加法。
- REG4 在 CLK 下降沿锁存新的 ACC 值。
- CLR 高电平时复位 ACC 为 0。

### 2.4 IF 神经元设计

IF 神经元在脉冲到来时积分权重，膜电位 V 达到阈值 Vth 时发放脉冲并复位。设计要点：

- MUX4 积分器：当 SPIKE_IN=1 时选择权重 W，SPIKE_IN=0 时选择 0。
- ADD4：将选中的权重加到当前膜电位 V。
- REG4：在 CLK 下降沿锁存新的膜电位。
- CMP_GE：比较膜电位 V 与阈值 Vth，当 V≥Vth 时产生 SPIKE_OUT。
- SYNC_RESET：在 SPIKE_OUT 产生后的下一个时钟周期将膜电位清零。

初始版本中 MUX4 选择逻辑反相，导致 SPIKE=0 时错误地选择权重。通过在 schematic 视图中交换 MUX4 的输入组（D00-D03 接 gnd!，D10-D13 接 W0-W3）修复了该问题。

---

## 第三章 电路功能验证

### 3.1 Testbench 搭建

#### MAC 功耗/功能 Testbench

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLK period | 500 ns | 2MHz |
| CLK width | 250 ns | 50% 占空比 |
| CLR width | 600 ns | 0–600 ns 高电平复位 |
| A0–A3 | vpulse 二进制计数 | 周期 1 µs / 2 µs / 4 µs / 8 µs |
| B0–B3 | vpulse 二进制计数 | 与 A 相位错开 |
| Stop Time | 16 µs | 共 32 个时钟周期 |
| VDD | 1.8 V | 独立 vdc 接 VDD! 与 gnd! |

#### IF 神经元功耗/功能 Testbench

| 参数 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLK period | 500 ns | 2MHz，下降沿触发 |
| CLK width | 250 ns | 50% 占空比 |
| CLR width | 600 ns | 0–600 ns 高电平复位 |
| W | 0010 | 权重为 2 |
| Vth | 0110 | 阈值为 6 |
| SPIKE_IN 脉冲 1 | 1.1 µs – 1.4 µs | 宽 300 ns |
| SPIKE_IN 脉冲 2 | 2.6 µs – 2.9 µs | 宽 300 ns |
| SPIKE_IN 脉冲 3 | 4.1 µs – 4.4 µs | 宽 300 ns |
| Stop Time | 5.5 µs | 共 11 个时钟周期，3 个有效脉冲事件 |
| VDD | 1.8 V | 独立 vdc 接 VDD! 与 gnd! |

### 3.2 DFF 验证结果

| 验证项 | 预期 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触发边沿 | 下降沿触发 | 下降沿触发 | 通过 |
| Q 与 D 关系 | Q = D | Q = D | 通过 |
| CLR 复位 | CLR 高电平时复位 | 0–600 ns 复位有效 | 通过 |

### 3.3 MAC 单元验证结果

| 编号 | 输入 A | 输入 B | 预期 ACC 序列 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 (0) | 0000 (0) | 保持 0 | 通过 |
| 2 | 0001 (1) | 0001 (1) | 0 → 1 → 2 → 3 … | 通过 |
| 3 | 0101 (5) | 0101 (5) | 0 → 9 → 2 → 11 → 4 → 13 → 6 … | 通过 |

### 3.4 IF 神经元验证结果

| W | Vth | SPIKE_IN | 预期膜电位 V 序列 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 (2) | 0110 (6) | 3 个脉冲 | 0 → 2 → 4 → 6 → 0 | 通过 |

---

## 第四章 功耗与延迟测量

### 4.1 测量方法

动态功耗通过在 Testbench 中添加独立 vdc 电源（1.8V）并测量 `1.8 * average(IT("/VDD/PLUS"))` 获得。静态功耗通过 DC 分析测量 `IDC("/VDD/PLUS")` 并乘以 1.8V 获得。关键路径延迟通过 ADE Calculator 的 `delay()` 或 `cross()` 函数测量。

### 4.2 测量结果

| 指标 | MAC 单元 | IF 神经元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态功耗 | 4.876 µW | 2.627 µW | 2MHz，1.8V |
| 静态功耗 | 0.005827 µW | 0.005951 µW | 输入全 1，CLK=0，CLR=0 |
| 未折算有效功耗 | 4.870 µW | 2.621 µW | 动态 - 静态 |
| 折算后有效功耗 | 4.870 µW | 9.611 µW | 未折算 × 3.67 |
| 关键路径延迟 | ~50 ns | ~149 ns | 2MHz 时钟下满足时序 |
| 晶体管数量 | 942 | 514 | 基于最终 CDL 自动统计 |
| 单次操作能量 | 2.435 pJ | 4.805 pJ | @ 2MHz |

### 4.3 IF 功耗折算说明

IF 神经元 Testbench 在 5.5 µs 仿真窗口内共 11 个时钟周期，但只有 3 个有效脉冲事件。因此测得的平均功耗需要按 `11 / 3 ≈ 3.67` 放大，才能得到“每次脉冲事件”的等效功耗：

P_IF_single = (2.627 - 0.005951) × 3.67 ≈ 9.611 µW

---

## 第五章 SNN-ANN 能耗-准确率权衡分析

### 5.1 网络结构与转换方法

采用 MNIST 手写数字识别网络，结构为 784 → 300 → 10：

- 输入层：784 个像素
- 隐藏层：300 个神经元
- 输出层：10 个神经元

使用 ANN-to-SNN 转换方法：先训练一个带 ReLU 激活的 ANN，然后将 ReLU 替换为 IF 神经元，权重分别按 data_based 和 max_norm 两种方法归一化。

### 5.2 ANN 参考能耗

总 MAC 次数：

784 × 300 + 300 × 10 = 238,200

ANN 一次推理能耗（单 MAC 串行基线）：

E_ANN = 4.870 µW × 238,200 = 1,160.075 mW·cycle

换算为能量：

E_ANN = 1,160.075 mW × (1 / 2 MHz) = 580,037.5 pJ ≈ 580,000 pJ

ANN 准确率：97.0%。

### 5.3 (T, Vth) 扫描结果

对时间步长 T ∈ {5, 10, 20, 30, 50, 80, 100} 和阈值 Vth 进行扫描，比较 data_based 和 max_norm 两种归一化方法。

#### data_based 归一化 Pareto 前沿

| T | Vth | 准确率(%) | 整体稀疏率(%) | SNN 能耗(mW·cycle) | 节能(%) | SNN/ANN(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0.50 | 96.8 | 89.75 | 15.268 | 98.68 | 1.316 |
| 50 | 0.75 | 96.6 | 89.84 | 15.129 | 98.70 | 1.304 |
| 50 | 1.00 | 96.6 | 89.90 | 15.041 | 98.70 | 1.297 |
| 50 | 1.50 | 96.4 | 89.97 | 14.942 | 98.71 | 1.288 |
| 30 | 1.50 | 96.2 | 90.25 | 8.714 | 99.25 | 0.751 |
| 20 | 0.75 | 96.0 | 90.52 | 5.651 | 99.51 | 0.487 |
| 20 | 1.50 | 95.4 | 90.64 | 5.576 | 99.52 | 0.481 |
| 10 | 0.50 | 94.6 | 91.43 | 2.552 | 99.78 | 0.220 |
| 5 | 0.50 | 92.2 | 93.75 | 0.930 | 99.92 | 0.080 |

#### max_norm 归一化 Pareto 前沿

| T | Vth | 准确率(%) | 整体稀疏率(%) | SNN 能耗(mW·cycle) | 节能(%) | SNN/ANN(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5.00 | 97.0 | 76.70 | 69.428 | 94.02 | 5.985 |
| 50 | 5.00 | 96.8 | 76.83 | 34.519 | 97.02 | 2.976 |
| 30 | 5.00 | 95.8 | 77.03 | 20.526 | 98.23 | 1.769 |
| 10 | 5.00 | 95.6 | 77.92 | 6.578 | 99.43 | 0.567 |
| 5 | 5.00 | 89.6 | 79.68 | 3.026 | 99.74 | 0.261 |

### 5.4 核心曲线

节能百分比 vs 准确率下降曲线见 `代码/plots/snn_saving_vs_loss_data_based.png` 和 `代码/plots/snn_saving_vs_loss_both.png`。

---

## 第六章 面积-延迟-功耗综合对比

### 6.1 单元级 PPA 对比

| 指标 | MAC 单元 | IF 神经元 | IF / MAC 比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶体管数量 | 942 | 514 | 0.546 |
| 关键路径延迟 | 50 ns | 149 ns | 2.98 |
| 有效单次功耗 | 4.870 µW | 9.611 µW | 1.973 |
| 单次操作能量 | 2.435 pJ | 4.805 pJ | 1.973 |
| 面积×延迟积（ADP） | 47.1 k transistor·ns | 76.6 k transistor·ns | 1.63 |
| 能量×延迟积（EDP） | 121.8 pJ·ns | 715.9 pJ·ns | 5.88 |

### 6.2 系统级 PPA 对比

| 系统 | 面积（晶体管） | 延迟 @2MHz | 一次推理能量 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANN（串行单 MAC） | 942 | 119.1 ms | 580,000 pJ | 97.0% |
| SNN T=50, Vth=0.5 | 159,340 | 25.0 µs | 7,634 pJ | 96.8% |
| SNN T=20, Vth=0.75 | 159,340 | 10.0 µs | 2,826 pJ | 96.0% |
| SNN T=5, Vth=0.5 | 159,340 | 2.5 µs | 465 pJ | 92.2% |

SNN 面积估算：310 个 IF 神经元（300 隐藏层 + 10 输出层）× 514 晶体管/神经元 = 159,340 晶体管。

### 6.3 ANN 并行度推演

| ANN 并行度（MAC 数） | 面积（晶体管） | 延迟 @2MHz | 与 SNN T=50 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 942 | 119.1 ms | 延迟 ×4764 |
| 10 | 9,420 | 11.91 ms | 延迟 ×476 |
| 100 | 94,200 | 1.191 ms | 延迟 ×47.6 |
| 310（与 SNN 同面积） | 292,020 | 384.4 µs | 延迟 ×15.4 |
| 4764（与 SNN 同延迟） | 4,487,688 | 25.0 µs | 面积 ×28.2 |

---

## 第七章 衍生结论与讨论

### 7.1 数据直接支持的结论

1. 归一化方法决定 trade-off 形态：在本项目 MNIST 网络上，data_based 全面优于 max_norm。
2. T=50 是 data_based 拐点：T<50 准确率随 T 增加而提升，T>50 准确率反而下降。
3. IF 单次功耗约为 MAC 的 2 倍：SNN 节能只能来自操作次数少（约 150 倍），而非单次操作更省。
4. IF 延迟是时钟瓶颈：149 ns 延迟迫使时钟降到 2MHz。
5. 同面积 ANN 仍无法追上 SNN 延迟：310 MAC 全并行 ANN 延迟仍是 SNN T=50 的 15 倍以上。

### 7.2 数据强烈暗示的结论

1. “零准确率损失”的 SNN 可能存在，但节能空间会缩小：max_norm T=100, Vth=5.0 已实现 97.0% 准确率，但节能仅 94.02%。
2. Vth 最优区间可能很窄：T=50 时 Vth=0.5（96.8%）略优于 Vth=1.5（96.4%）。
3. 4-bit 膜电位可能是瓶颈：T>50 准确率下降，可能与膜电位饱和有关。
4. 继续增大 T 的收益有限：T=50 后准确率不再提升，信息容量或已饱和。

### 7.3 需谨慎对待的推测

引入 LIF 泄漏、SNN-aware 训练、混合 ANN-SNN 架构、temporal/TTFS 编码、DVS 事件相机、降低电源电压等，均属于神经形态计算领域的通用建议，需要后续实验验证，不能从本项目数据中直接推导。

### 7.4 不能过度推断的结论

1. SNN 并非在所有场景下都比 ANN 节能。
2. data_based 并非在所有数据集上都优于 max_norm。
3. T=50 未必是绝对最优（T=60、70 等中间值未扫描）。
4. 增加膜电位位宽一定能提升准确率，需要实测验证。

---

## 第八章 结论与展望

### 8.1 主要结论

本课题完成了 IF 神经元和 MAC 单元的电路设计、功能验证、功耗延迟测量，并在 MNIST 任务上系统分析了 SNN 与 ANN 的能耗-准确率权衡。核心结论如下：

1. 硬件电路功能正确：修复了 DFF 输出反相和 MUX4 选择逻辑问题，MAC 和 IF 神经元均通过功能验证。
2. data_based 归一化效果显著：在 T=50、Vth=0.5 时，SNN 准确率 96.8%，能耗仅为 ANN 的 1.32%，节能 98.68%。
3. SNN 节能来自事件稀疏性：IF 单次事件功耗虽为 MAC 的 2 倍，但 SNN 操作数少约 150 倍，系统级能耗低两个数量级。
4. 存在明显拐点：T=50、Vth=0.5 是性价比最高点，继续降低 T 的边际收益迅速递减。
5. SNN 在延迟上具有显著优势：即使 ANN 使用与 SNN 相同的晶体管预算，其延迟仍是 SNN 的 15 倍以上。

### 8.2 后续展望

1. 扫描 T=60~150、Vth=0.3~1.0 的 data_based 配置，寻找“零准确率损失 + 高节能”配置。
2. 将膜电位位宽从 4-bit 提升到 6-bit 或 8-bit，验证截断误差对准确率的影响。
3. 优化 IF 神经元关键路径延迟，尝试将时钟频率提升到 5~10MHz。
4. 实现 LIF 泄漏项或 SNN-aware 训练，进一步缩小 SNN 与 ANN 的准确率差距。

---

## 参考文献

1. Maass, W. (1997). Networks of spiking neurons: the third generation of neural network models. *Neural Networks*, 10(9), 1659-1671.
2. Diehl, P. U., & Cook, M. (2015). Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 9, 99.
3. Rueckauer, B., Lungu, I. A., Hu, Y., Pfeiffer, M., & Liu, S. C. (2017). Conversion of continuous-valued deep networks to efficient event-driven networks for image classification. *Frontiers in Neuroscience*, 11, 682.
4. Sengupta, A., Ye, Y., Wang, R., Liu, C., & Roy, K. (2019). Going deeper in spiking neural networks: VGG and residual architectures. *Frontiers in Neuroscience*, 13, 95.

---

## 附录

### 附录 A：关键文件清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| `代码/report_summary.md` | 结题报告汇总 |
| `代码/fill_power.py` | 功耗数据填充脚本 |
| `代码/plot_saving_vs_loss.py` | 节能-准确率下降图生成 |
| `代码/snn_tradeoff_data_based.csv` | data_based 完整数据 |
| `代码/snn_tradeoff_max_norm.csv` | max_norm 完整数据 |
| `代码/ppa_comparison_table.md` | PPA 综合对比表 |
| `代码/derived_conclusions.md` | 衍生结论与优化方向 |
| `报告/IF_final.cdl` | 最终 IF 神经元 CDL |
| `报告/MAC_final.cdl` | 最终 MAC 单元 CDL |

### 附录 B：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| SNN | Spiking Neural Network，脉冲神经网络 |
| IF 神经元 | Integrate-and-Fire Neuron，积分-发放神经元 |
| MAC | Multiply-Accumulate，乘累加运算 |
| PPA | Power-Performance-Area，功耗-性能-面积 |
| T | 时间步长（time steps） |
| Vth | 神经元发放阈值 |
| data_based | 基于数据分布的权重归一化方法 |
| max_norm | 基于最大权重的归一化方法 |

---

*报告完成时间：2026-07-19*